| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |
| 1 | Арочный металлодетектор | БЛОКПОСТ РС-Z-600М; ООО «ГК «ИРА-ПРОМ» | Назначение | Для контроля тела человека с целью выявления огнестрельного и холодного оружия, а так же любых металлических предметов, скрытых под одеждой человека, проносимых через зону контроля | Для контроля тела человека с целью выявления огнестрельного и холодного оружия, а так же любых металлических предметов, скрытых под одеждой человека, проносимых через зону контроля |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Должен быть выполнен в виде классической арки, состоящей из двух вертикальных панелей и двух горизонтальных алюминиевых перекладин. Блоки управления и индикации должны находиться в верхней секции арки. Панели должны быть устойчивыми к механическим повреждениям и с ударопрочными торцевыми вставками. Конструкция должна быть быстросборная. Сборка должна производиться без применения дополнительных инструментов. | Выполнен в виде классической арки, состоящей из двух вертикальных панелей и двух горизонтальных алюминиевых перекладин. Блок управления и индикации находятся в верхней секции арки. Панели устойчивы к механическим повреждениям и с ударопрочными торцевыми вставками. Конструкция быстросборная. Сборка производится без применения дополнительных инструментов. |  |  |
|  |  |  | Материал антенных панелей | Должен быть водонепроницаемый и защищающий электрические схемы древесноволокнистый материал средней плотности, толщиной не менее 10 мм | Водонепроницаемый и защищающий электрические схемы древесноволокнистый материал средней плотности, толщиной 10 мм |  |  |
|  |  |  | Цветовое исполнение | Серый, светло-серый | Светло-серый |  |  |
|  |  |  | Степень локализации объекта | Должна быть точная | Точная |  |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям нормативных документов | ГОСТ P 53705-2009 (Пп. 5.2, 5.8, 5.9.2; разд. 6), ГОСТ IEC 60065-2013, ГОСТ P 50009-2000, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, маркировка по ГОСТ P 50460-92, ГОСТ Р 55249-2012, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), Экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии | ГОСТ P 53705-2009 (Пп. 5.2, 5.8, 5.9.2; разд. 6), ГОСТ IEC 60065-2013, ГОСТ P 50009-2000, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, маркировка по ГОСТ P 50460-92, ГОСТ Р 55249-2012, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), Экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии |  |  |
|  |  |  | Селективность | Магнитные и немагнитные металлы | Магнитные и немагнитные металлы |  |  |
|  |  |  | Кол-во независимых зон детектирования | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | Кол-во уровней регулировки общей чувствительности | Не менее 98 | 100 |  |  |
|  |  |  | Независимая регулировка чувствительности каждой зоны | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны | Не менее 390 | 400 |  |  |
|  |  |  | Подключение к электросети | Слева, справа, сверху | Слева, справа, сверху |  |  |
|  |  |  | Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот) | Не менее 45 | 50 | шт. |  |
|  |  |  | Помехозащищенность | Минимальное расстояние между моделями должно быть не более 51 см | 50 | см |  |
|  |  |  | Пропускная способность | Не менее 55 | 60 | чел/мин |  |
|  |  |  | LЕD – дисплей | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Энергонезависимая память для сохранения установок | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Тестовый режим самодиагностики | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Счетчик проходов | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Счетчик срабатывания сигнала тревоги | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Наличие «сухих контактов» | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Световое оповещение сигнала тревоги | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Звуковое оповещение сигнала тревоги | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Количество тонов сигнала тревоги | Не менее 95 | 99 |  |  |
|  |  |  | Световая индикация «СТОП/ВПЕРЕД» | Есть, зеленый и красный индикатор | Есть, зеленый и красный индикатор |  |  |
|  |  |  | Пульт дистанционного управления | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Количество стандартных программ | Не менее 70 | 72 |  |  |
|  |  |  | Защита от обледенения (опционально) | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Ширина прохода | Не менее 750 | 750 | мм |  |
|  |  |  | Автономная работа (опционально) | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | Диапазон не уже от – 15 до +45 | От -20 до +50 | оС |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 15 | 12 | Вт |  |
|  |  |  | Электрическое напряжение | Диапазон не уже 110В-240В / 50Гц-60Гц | 110-240В / 50-60Гц |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения к сети | IEC-320-C13 - трёхконтактный силовой разъём для переменного тока | IEC-320-C13 - трёхконтактный силовой разъём для переменного тока |  |  |
|  |  |  | Габариты прохода | 2030х750х430 | 2030х750х430 | мм |  |
|  |  |  | Внешние габариты | 2230х850х460 | 2230х850х460 | мм |  |
|  |  |  | Габариты блока управления | 330*175*110 | 330*175*110 | мм |  |
|  |  |  | Вес нетто | Не более 45 | 44 | кг |  |
|  |  |  | Вес в транспортировочной упаковке | Не более 53 | 52 | кг |  |
|  |  |  | Средний срок службы | Не менее 9 | 10 | лет |  |
|  |  |  | Гарантийные срок эксплуатации | Не менее 1 | 1 | лет |  |
|  |  |  | ИК датчики | Не менее 3 | 4 | шт. |  |
|  |  |  | Возможность установки пароля | Есть | Есть |  |  |
|  |  |  | Безопасность | Использование магнитного поля низкой интенсивности, безопасного для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин, и т.д. | Использование магнитного поля низкой интенсивности, безопасного для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин, и т.д. |  |  |